Diario di lavoro

# 1. Obiettivo di questa fase

Estendere il testbed OpenWrt della tesi precedente (Raspberry Pi 4 + adattatore USB MediaTek MT7612U) per supportare OpenAppFilter (OAF), uno strumento open source per il filtraggio del traffico a livello applicativo su OpenWrt, come base per il riconoscimento rapido del contesto del traffico della di tesi sul traffic fingerprinting.

OAF richiede una corrispondenza esatta tra il modulo kernel precompilato e la versione OpenWrt in uso (controllo "magic number" sul kernel). La versione 23.05.4 usata finora non ha una release OAF disponibile: è stato quindi necessario aggiornare il testbed a una versione più recente.

# 2. Scelta della versione OpenWrt

Confronto tra le versioni disponibili e motivazione della scelta finale:

| Versione OpenWrt | Package manager | Note |
| --- | --- | --- |
| 23.05.4 | opkg | Versione di partenza (tesi precedente). Stabile, senza supporto OAF. |
| 24.10.5 / 24.10.x | opkg | Prima versione con release OAF disponibile. Scartata: build OAF più datata. |
| 25.12.0 / 25.12.2 | apk (transizione) | OAF ha release compilate per queste versioni. |
| 25.12.2 | apk | VERSIONE SCELTA. Corrisponde al kernel 6.12.74 dichiarato nel pacchetto OAF v6.1.8 per target bcm27xx_bcm2711. |
| 25.12.4 | apk | Versione più recente disponibile, supportata anche da OAF, ma non scelta per allineamento kernel più stretto con la 25.12.2. |

Motivazione della scelta (25.12.2 invece di 25.12.4): il nome del pacchetto OAF più recente (v6.1.8) per il target del Raspberry Pi 4 riporta esplicitamente "openwrt25.12.2-oaf_v6.1.8-bcm27xx_bcm2711-kernel_6.12.74", indicando un allineamento diretto con questa versione specifica. Si è preferito seguire questa indicazione puntuale piuttosto che presumere compatibilità con la 25.12.4.

Nota metodologica: a differenza della tesi precedente (dove si era scelto di evitare la transizione opkg→apk per instabilità dei repository), qui si accetta apk perché la 25.12.x è ormai una release stabile da diversi mesi, non più in fase di rodaggio come lo era la 24.x/25.x snapshot all'epoca dei test precedenti.

# 3. Fase 0 — Backup di sicurezza

Prima di modificare la configurazione esistente, è stato eseguito un backup completo della SD funzionante con OpenWrt 23.05.4, per avere un punto di ripristino in caso di problemi con la nuova versione.

- Strumento utilizzato: Win32 Disk Imager (Windows), funzione "Read"

- File generato: backup_openwrt_23.05.img

- Percorso: Desktop → "copia immagine raspberry openwrt v23"

- Nota: Raspberry Pi Imager (versione 2.0.6 in uso) non dispone nativamente di una funzione di backup/lettura della SD, è stato necessario uno strumento esterno.

Backup completato con successo.

# 4. Fase 1 — Generazione della nuova immagine OpenWrt 25.12.2

## 4.1 Ambiente di build

La generazione è avvenuta su una macchina virtuale Lubuntu (VirtualBox), usando l'Image Builder ufficiale OpenWrt , non la compilazione completa da sorgente (che sarebbe stata necessaria solo per OAF su versioni non coperte da release precompilate, opzione scartata per complessità/tempi, come già valutato e scartato in precedenza per il chipset Realtek RTL88x2BU).

## 4.2 Download e preparazione

wget https://downloads.openwrt.org/releases/25.12.2/targets/bcm27xx/bcm2711/openwrt-imagebuilder-25.12.2-bcm27xx-bcm2711.Linux-x86_64.tar.zst

Nota tecnica: a differenza della versione 23.05.4 (archivio .tar.xz), la 25.12.2 utilizza il formato di compressione .tar.zst, che ha richiesto l'installazione dell'utility zstd sulla VM (non presente di default):

sudo apt update
sudo apt install -y zstd

tar --zstd -xf openwrt-imagebuilder-25.12.2-bcm27xx-bcm2711.Linux-x86_64.tar.zst
cd openwrt-imagebuilder-25.12.2-bcm27xx-bcm2711.Linux-x86_64

## 4.3 Generazione dell'immagine

Comando di build, con lo stesso target hardware (Raspberry Pi 4, profilo rpi-4) e la stessa lista di pacchetti core già validata:

make image PROFILE="rpi-4" PACKAGES="kmod-usb-net-ipheth usbmuxd libimobiledevice kmod-mt76x2u usbutils iw iwinfo nano tcpdump"

La build ha installato con successo 185 pacchetti totali (i 9 richiesti esplicitamente più tutte le dipendenze di sistema: busybox, libc, libgcc, apk-mbedtls, zlib, ecc.), confermando che tutti i pacchetti necessari sono disponibili nel repository della versione 25.12.2.

## 4.4 Pacchetti inclusi esplicitamente e loro funzione

| Pacchetto | Funzione |
| --- | --- |
| kmod-mt76x2u | Driver per il chipset MediaTek MT7612U (adattatore Wi-Fi USB). Permette di usarlo come radio wireless (AP/client). |
| kmod-usb-net-ipheth | Driver del protocollo Apple per il tethering USB. Fa comparire l'iPhone collegato via cavo come interfaccia di rete (eth1). |
| usbmuxd | Demone che gestisce la comunicazione USB con i dispositivi iOS, necessario per il tethering Apple. |
| libimobiledevice | Libreria che implementa il protocollo di comunicazione con i dispositivi iOS, usata da usbmuxd. |
| usbutils | Strumenti diagnostici USB (es. lsusb) per verificare i dispositivi collegati. |
| iw | Strumento a riga di comando per configurare/interrogare le interfacce wireless. |
| iwinfo | Libreria/tool OpenWrt per informazioni wireless, usato anche internamente da LuCI. |
| nano | Editor di testo da terminale per modificare i file di configurazione. |
| tcpdump | Strumento di cattura pacchetti per l'analisi del traffico di rete. |

## 4.5 File generati

L'Image Builder produce quattro varianti di immagine; quella corretta per il primo flash su una SD (a differenza di "sysupgrade", pensato per aggiornare un sistema già attivo) è la versione "factory":

- openwrt-25.12.2-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz  ← FILE DA USARE PER IL FLASH (20,8 MB)

- openwrt-25.12.2-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-sysupgrade.img.gz

- openwrt-25.12.2-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-squashfs-factory.img.gz

- openwrt-25.12.2-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-squashfs-sysupgrade.img.gz

## 4.6 Trasferimento del file sul PC host

La VM Lubuntu non dispone di cartella condivisa configurata con l'host. Il trasferimento del file .img.gz è stato effettuato tramite WeTransfer.

Immagine generata e trasferita con successo sul PC host.

# 5. Fase 2 — Flash e primo boot

L'immagine è stata flashata sulla SD di test (distinta da quella di backup con OpenWrt 23.05.4) tramite Raspberry Pi Imager, opzione "Use custom", selezionando direttamente il file .img.gz generato al passo precedente.

Al primo boot, l'adattatore MediaTek risultava correttamente riconosciuto a livello USB (confermato con lsusb, che mostra l'ID MediaTek Inc. MT7612U) e il relativo modulo kernel risultava caricato (confermato con lsmod | grep mt76: catena completa mt76, mt76_usb, mt76x02_lib, mt76x02_usb, mt76x2_common, mt76x2u).

# 6. Fase 3 — Configurazione dell'Access Point e diagnosi instabilità

## 6.1 Configurazione iniziale dell'interfaccia wireless

La configurazione wireless è stata rigenerata da zero per includere correttamente la radio corrispondente all'adattatore MediaTek (riconosciuto dal sistema in base al proprio percorso fisico USB, non con un nome fisso):

rm /etc/config/wireless
wifi config

Il comando rigenera /etc/config/wireless rilevando automaticamente tutte le radio presenti nel sistema, ma su questa immagine 25.12.2 l'ordine di enumerazione si è rivelato non fisso: a seconda del momento del boot e della porta USB fisica occupata, il MediaTek può comparire come radio0, radio1 o radio2. La sezione corretta è stata identificata di volta in volta osservando il campo option path di ciascuna sezione: i percorsi contenenti la stringa "usb" identificano sempre l'adattatore USB esterno, quelli contenenti "mmcnr/mmc_host" identificano il chip Broadcom interno (mai utilizzato in questa configurazione).

Una volta identificata la sezione corretta (nell'esempio, radio0), è stata applicata la configurazione dell'Access Point tramite UCI:

uci set wireless.radio0.disabled='0'
uci set wireless.default_radio0.ssid='TestAP'
uci set wireless.default_radio0.encryption='psk2'
uci set wireless.default_radio0.key='pass1234'
uci set wireless.default_radio0.network='lan'
uci commit wireless
wifi reload

Errore iniziale riscontrato e corretto: UCI distingue due livelli di attivazione indipendenti per ciascuna radio, il dispositivo fisico (wireless.radioN.disabled) e la specifica interfaccia AP sovrapposta ad esso (wireless.default_radioN.disabled). Il primo tentativo di configurazione aveva abilitato solo il dispositivo radio, lasciando l'interfaccia default_radioN ancora disabled='1': la radio risultava accesa ma senza alcuna rete Wi-Fi effettivamente trasmessa. Impostando esplicitamente disabled='0' su entrambe le sezioni, l'interfaccia è passata correttamente a type AP, verificabile tramite iw dev:

phy#0
	Interface phy0-ap0
		ssid TestAP
		type AP
		channel 36 (5180 MHz), width: 80 MHz, center1: 5210 MHz
		txpower 20.00 dBm

## 6.2 Diagnosi e risoluzione dell'instabilità dell'Access Point

Dopo il primo successo nella configurazione, l'Access Point risultava instabile: a ogni riavvio del sistema (o in seguito a disconnessioni USB spontanee) l'interfaccia tornava in type managed, richiedendo di ripetere l'intera procedura di rigenerazione della configurazione. La diagnosi ha richiesto diversi passaggi, riassunti nella tabella seguente:

| Aspetto | Dettaglio |
| --- | --- |
| Sintomo | L'interfaccia MediaTek passava da type AP a type managed pochi secondi dopo ogni wifi reload; nei log comparivano errori mt76x02u_mcu_wait_resp failed e ripetuti over-current change su tutte le porte USB. |
| Prima ipotesi testata | Cavo USB-iPhone di qualità migliore (con supporto fast-charging) come possibile causa dell'assorbimento eccessivo. Ripristinato il cavo precedente: il problema persisteva ugualmente → ipotesi scartata come causa principale. |
| Causa reale | Budget di corrente complessivo insufficiente sull'alimentazione USB del Raspberry Pi, condiviso tra adattatore MediaTek, tethering iPhone, tastiera USB e hub interno. Il sovraccarico causava la disconnessione fisica e la ri-enumerazione dell'adattatore su una porta USB diversa ad ogni caduta. |
| Effetto collaterale | Ogni volta che il MediaTek si ri-enumerava su una porta diversa, il relativo option path in /etc/config/wireless (associato alla vecchia porta) non corrispondeva più all'hardware reale: la sezione radioN restava configurata ma senza device fisico dietro, e hostapd restava attivo senza mai portare l'interfaccia in AP. |
| Risoluzione | Sostituzione del cavo di collegamento iPhone-Raspberry Pi; rigenerazione della configurazione wireless (rm /etc/config/wireless + wifi config) per rimappare correttamente radioN sul path USB attuale del MediaTek. |

Nota metodologica: La configurazione wireless di OpenWrt lega esplicitamente ciascuna radio al proprio percorso fisico nel bus USB, non a un identificativo persistente del dispositivo. Ne consegue che, in presenza di instabilità elettrica, la configurazione può divergere silenziosamente dall'hardware reale, con hostapd regolarmente in esecuzione ma privo di un'interfaccia fisica valida da gestire.

Comando diagnostico risolutivo, utile per mappare in modo affidabile ciascuna interfaccia ieee80211 al proprio percorso fisico indipendentemente dalla numerazione radioN assegnata da UCI:

for p in /sys/class/ieee80211/*/device; do echo "$p -> $(readlink -f $p)"; done

Una volta identificata la corrispondenza corretta tra radioN e percorso USB attuale, la configurazione wireless è stata rigenerata (rm /etc/config/wireless + wifi config) e riapplicata con gli stessi comandi UCI, questa volta sulla sezione risultata effettivamente corrispondente al MediaTek.

Access Point TestAP attivo e stabile su adattatore MediaTek (interfaccia phy0-ap0, type AP, canale 36 / 5180 MHz, banda 80 MHz).

# 7. Fase 4 — Tethering iPhone e firewall

Riconfigurazione dell'interfaccia di tethering USB verso iPhone:

uci set network.iphone=interface
uci set network.iphone.proto='dhcp'
uci set network.iphone.device='eth1'
uci commit network
/etc/init.d/network restart

Verifica dell'assegnazione IP sull'interfaccia eth1 tramite ip a show eth1: inizialmente l'interfaccia risultava in stato down senza indirizzo IP assegnato. Dopo il comando sopra, l'interfaccia è risultata correttamente in stato up con indirizzo IP assegnato dall'iPhone in tethering.

Aggiunta dell'interfaccia iphone alla zona WAN del firewall, per abilitare il masquerading (NAT) del traffico dei client verso Internet:

uci add_list firewall.@zone[1].network='iphone'
uci commit firewall
/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/firewall restart

# 8. Verifica di connettività

Test eseguito con successo: un client connesso alla rete TestAP risulta in grado di raggiungere Internet (ping riuscito verso 8.8.8.8), confermando il corretto funzionamento dell'intera catena:

Access Point (MediaTek) → bridge LAN → NAT/masquerading (firewall) → tethering USB (eth1) → rete dati iPhone.

Connettività Internet confermata dal client Wi-Fi.

# 9. Fase 5 — Script di auto-correzione del percorso USB al boot

Per evitare di dover ripetere manualmente, a ogni riavvio, la rimappatura della sezione radioN sul percorso USB attuale del MediaTek, è stato creato uno script che esegue automaticamente questa correzione.

#!/bin/sh
for phy in /sys/class/ieee80211/*; do
  path=$(readlink -f "$phy/device")
  case "$path" in
    *usb*)
      ucipath=$(echo "$path" | sed 's#^/sys/devices/platform/##')
      iface=$(uci show wireless | grep "ssid='TestAP'" | cut -d. -f2)
      dev=$(uci get wireless.$iface.device)
      uci set wireless.$dev.path="$ucipath"
      uci commit wireless
      ;;
  esac
done
exit 0

Lo script è stato inizialmente creato in /etc/uci-defaults/ (percorso eseguito automaticamente una sola volta al primo boot dopo la generazione dell'immagine), poi spostato in una posizione stabile per poter essere richiamato ad ogni riavvio:

chmod +x /etc/uci-defaults/99-fix-mediatek-path
mv /etc/uci-defaults/99-fix-mediatek-path /etc/fix-mediatek-path.sh

Per garantirne l'esecuzione automatica ad ogni boot (non solo al primo), le seguenti righe sono state aggiunte a /etc/rc.local, subito prima della riga exit 0:

/etc/fix-mediatek-path.sh
wifi reload

Script di auto-correzione attivo: il percorso USB del MediaTek viene rimappato automaticamente ad ogni riavvio, senza intervento manuale.

# 10. Fase 6 — Verifica e sostituzione del pacchetto wpad

Verifica della versione di wpad effettivamente installata:

apk list --installed | grep wpad

Come atteso, risultava installato il pacchetto base wpad-basic-mbedtls, privo del supporto completo agli standard di gestione avanzata e roaming Wi-Fi (802.11k/v/r). Sostituzione con la build completa:

apk update
apk del wpad-basic-mbedtls
apk add wpad-openssl

# 11. Fase 7 — Installazione e configurazione di OpenAppFilter (OAF)

## 11.1 Download dei pacchetti OAF (v6.1.8)

Pacchetti scaricati direttamente sul Raspberry Pi via terminale, all'interno della cartella temporanea /tmp:

cd /tmp
wget -O luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk https://github.com/destan19/OpenAppFilter/releases/download/v6.1.8/luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk
wget -O oaf-kernel.tar.gz https://github.com/destan19/OpenAppFilter/releases/download/v6.1.8/openwrt25.12.2-oaf_v6.1.8-bcm27xx_bcm2711-kernel_6.12.74.tar.gz

## 11.2 Estrazione e installazione tramite apk

Estrazione dell'archivio del kernel e installazione in sequenza, forzando l'accettazione dei pacchetti non firmati ufficialmente (--allow-untrusted, necessario per pacchetti di terze parti non presenti nei repository OpenWrt ufficiali):

tar -zxvf oaf-kernel.tar.gz
cd openwrt25.12.2-oaf_v6.1.8-bcm27xx_bcm2711-kernel_6.12.74/
apk add --allow-untrusted kmod-oaf*.apk appfilter*.apk
cd /tmp
apk add --allow-untrusted luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk

## 11.3 Problema riscontrato: caricamento del modulo kernel

Il comando standard depmod (necessario per indicizzare i moduli kernel disponibili) non è risultato disponibile nell'ambiente BusyBox minimale di questa immagine OpenWrt (errore: -ash: depmod: not found). Questo impediva anche l'esito del comando modprobe, che falliva con l'errore "failed to find a module named oaf", non riuscendo a localizzare il modulo appena installato.

Risoluzione: caricamento manuale forzato del modulo, bypassando l'indicizzazione automatica, direttamente dal percorso assoluto nel filesystem:

insmod /lib/modules/6.12.74/oaf.ko

Verifica dell'esito tramite i log del kernel, con conferma della corretta inizializzazione del driver:

dmesg | grep oaf
# output: oaf: Driver ver. 5.3.3 ... oaf: init ok

Verifica dello stato del servizio:

/etc/init.d/appfilter status
# output: running

## 11.4 Persistenza del modulo al boot

Per evitare di dover ripetere insmod manualmente ad ogni riavvio, il modulo è stato registrato nella configurazione di sistema dei moduli da caricare automaticamente:

echo "oaf" > /etc/modules.d/oaf

OpenAppFilter installato, modulo kernel caricato correttamente e persistente al boot. Servizio appfilter attivo.

# 12. Fase 8 — Individuazione delle regole di riconoscimento (Google Play / App Store)

## 12.1 Struttura dei file di regole

OAF gestisce le firme di riconoscimento ("feature") tramite tre file di testo in /etc/appfilter/: feature.cfg (file effettivamente caricato dal demone all'avvio), feature_en.cfg (set di firme in inglese) e feature_cn.cfg (set di firme in cinese, copiato automaticamente su feature.cfg al primo avvio se quest'ultimo non esiste, come da script /etc/init.d/appfilter).

Ricerca delle regole di interesse nei tre file:

grep -i google /etc/appfilter/feature_en.cfg
grep -iE "apple|appstore|itunes|icloud" /etc/appfilter/feature.cfg

Risultato: entrambi i set di firme contengono già regole pronte per gli store di interesse, individuate dai rispettivi ID numerici (appid):

- 7001 GooglePlay — match su dominio play.google.com (presente solo in feature_en.cfg)

- 7002 AppStore — match su dominio itunes.apple.com (presente in feature.cfg, quindi già nel set attivo di default)

La regola AppStore punta al dominio itunes.apple.com, mentre il traffico moderno dell'App Store passa in gran parte per apps.apple.com. È possibile che questa firma, risalente presumibilmente a una versione meno recente dell'App Store, non intercetti tutto il traffico reale.

## 12.2 Unione delle regole nel file attivo

Poiché il file attivo (feature.cfg, derivato dal set cinese) non conteneva la regola GooglePlay, è stata copiata dal set inglese. Un primo tentativo di append con grep "^7001" ... >> feature.cfg ha prodotto una riga corrotta, per l'assenza di un carattere di fine riga (a capo) alla fine del file di destinazione: la nuova riga si è concatenata alla fine dell'ultima regola esistente, danneggiandola. Il file è stato quindi rigenerato da zero e la regola aggiunta correttamente, garantendo un a capo prima dell'inserimento:

cp /etc/appfilter/feature_cn.cfg /etc/appfilter/feature.cfg
echo "" >> /etc/appfilter/feature.cfg
grep "GooglePlay" /etc/appfilter/feature_en.cfg >> /etc/appfilter/feature.cfg

Verifica dell'esito, con conferma delle tre regole distinte e integre (GooglePlay, AppStore, e la regola SSH preesistente, inizialmente danneggiata dal primo tentativo):

grep -E "GooglePlay|AppStore|SSH" /etc/appfilter/feature.cfg
# 7002 AppStore:[tcp;;;itunes.apple.com;;] HIDE:0
# 7035 SSH:[tcp;;;;;00:53|01:53|02:48]
# 7001 GooglePlay:[tcp;;;play.google.com;;]

File feature.cfg aggiornato correttamente con le regole GooglePlay (7001) e AppStore (7002) attive.

# 13. Fase 9 — Ricostruzione dell'architettura di configurazione di OAF

L'attivazione del filtro globale (uci set appfilter.global.enable='1') non è risultata sufficiente a rendere operative le regole: nei log compariva ripetutamente l'errore oafd[...]: uci: Entry not found, segno che il demone si aspettava di trovare dati in sezioni UCI (rule, af_user) risultate vuote nella configurazione di default.

Non essendo disponibile una documentazione ufficiale dettagliata sulla sintassi runtime, l'architettura reale è stata ricostruita per ispezione diretta dei binari e degli script di sistema, invece di procedere per tentativi:

uci show appfilter
strings /usr/bin/oafd | grep -iE "mac|appid|group|policy|action" | sort -u
find / -iname "*oaf*" 2>/dev/null
cat /usr/bin/oaf_rule

Quest'ultimo comando si è rivelato risolutivo: /usr/bin/oaf_rule non è un binario compilato ma uno script di shell, leggibile per intero, che rappresenta la vera interfaccia tra la configurazione UCI e il modulo kernel.

## 13.1 Architettura di funzionamento ricostruita

Dalla lettura dello script emerge il seguente flusso operativo:

- Le impostazioni globali (work_mode, user_mode, app_filter_mode, lan_ifname, enable, record_enable, ecc.) vengono lette da UCI e scritte come semplici file di testo dentro l'interfaccia virtuale del modulo kernel, esposta in /proc/sys/oaf/ (uno pseudo-file per parametro, es. /proc/sys/oaf/enable, /proc/sys/oaf/user_mode)

- Le regole applicative vere e proprie, quali appid filtrare (sezione UCI appfilter.rule, campo app_list) e quali dispositivi coinvolgere per MAC address (sezione UCI appfilter.af_user, lista di sotto-sezioni anonime ciascuna con un campo mac), vengono invece serializzate in formato JSON e scritte nel device speciale /dev/appfilter, non in /proc/sys/oaf

- Esiste inoltre una sezione whitelist (anch'essa basata su MAC) per escludere dispositivi dal filtro quando il sistema opera in modalità automatica

- Il comando /usr/bin/oaf_rule reload è il punto di applicazione: legge la configurazione UCI corrente e la traduce nelle scritture sopra descritte (/proc/sys/oaf/* e /dev/appfilter). Senza questo comando, le modifiche fatte con uci set/uci commit restano salvate nel file di configurazione ma non vengono mai comunicate la modulo kernel attivo, spiegazione più probabile dell'errore uci: Entry not found osservato nei log, generato da un tentativo di reload automatico su una configurazione incompleta

## 13.2 Parametri disponibili in /proc/sys/oaf/

Elenco completo dei parametri esposti dal modulo kernel, verificato con ls -la /proc/sys/oaf/: enable, work_mode, user_mode, app_filter_mode, lan_ifname, lan_ip, lan_mask, record_enable, disable_quic, tcp_rst, by_pass_accl, debug, feature_init, test_mode, version (quest'ultimo l'unico in sola lettura).

## 13.3 Applicazione della configurazione

Sulla base dell'architettura ricostruita, è stata applicata la configurazione UCI necessaria a rendere operative le regole di riconoscimento individuate (appid 7001 GooglePlay e 7002 AppStore), in modalità automatica (tutti i dispositivi connessi, nessuna whitelist esclusa):

# 1. Impostare le app da riconoscere nella sezione rule
uci delete appfilter.rule.app_list
uci add_list appfilter.rule.app_list='7001'
uci add_list appfilter.rule.app_list='7002'

# 2. Modalità automatica: tutti i dispositivi tranne eventuale whitelist
uci set appfilter.global.user_mode='0'

# 3. Conferma abilitazione filtro e registrazione
uci set appfilter.global.enable='1'
uci set appfilter.global.record_enable='1'
uci commit appfilter

# 4. Applicazione effettiva al modulo kernel (passaggio precedentemente mancante)
/usr/bin/oaf_rule reload

# 5. Verifica che i parametri siano stati scritti correttamente
cat /proc/sys/oaf/enable
cat /proc/sys/oaf/user_mode

Questa configurazione, applicata al termine della sessione di ricostruzione dell'architettura, è risultata poi già presente e operativa nella sessione successiva, applicata autonomamente anche dall'interfaccia LuCI una volta installata, a conferma indiretta che le due strade (comandi UCI diretti e interfaccia grafica) agiscono sulle medesime sezioni di configurazione.

# 14. Fase 10 — Installazione dell'interfaccia grafica LuCI

Per facilitare la configurazione e la consultazione dei dati raccolti da OAF, è stata installata l'interfaccia web LuCI, inizialmente assente su questa immagine (non inclusa nella lista pacchetti originale dell'Image Builder).

apk add luci uhttpd
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
cd /tmp
wget -O luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk https://github.com/destan19/OpenAppFilter/releases/download/v6.1.8/luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk
apk add --allow-untrusted luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk
/etc/init.d/uhttpd restart

Verifica dell'esito: interfaccia raggiungibile da un client connesso a TestAP all'indirizzo http://192.168.1.1, con menu dedicato ad AppFilter contenente tre viste principali: Device Info (elenco dispositivi connessi con relative app riconosciute), App Statistics (tempo di utilizzo aggregato per app, visualizzato a grafico) e Access Records (log dettagliato delle sessioni con timestamp di inizio/fine e stato del filtro).

Interfaccia LuCI per OAF installata e funzionante.

# 15. Fase 11 — Applicazione della configurazione e primo test con traffico reale

La configurazione UCI pianificata nella sessione precedente (sezione appfilter.rule.app_list con gli appid 7001/7002, appfilter.global.user_mode='0' per la modalità automatica) è risultata già presente nel sistema al momento della ripresa dei lavori,  applicata autonomamente dall'interfaccia LuCI durante l'esplorazione iniziale della stessa, a conferma che l'interfaccia grafica scrive nelle medesime sezioni UCI individuate manualmente nella sessione precedente.

Primo test: un iPhone (dispositivo di test, distinto dall'iPhone 17 usato come sorgente di tethering/hotspot) è stato connesso alla rete TestAP e utilizzato per navigare nell'App Store. La tabella Device Info di LuCI ha mostrato immediatamente il riconoscimento dell'app (icona App Store nella colonna Common App), confermato in dettaglio nella vista Access Records:

- App Name: AppStore

- Start Visit Time: 27/07/2026, 15:25:36 — Last Visit Time: 27/07/2026, 15:32:53

- Filter Status: Filtered

La vista App Statistics ha inoltre mostrato un'aggregazione temporale coerente (6 minuti totali di utilizzo rilevato).

Riconoscimento del traffico App Store confermato su traffico reale, con evidenza puntuale (timestamp, durata, stato del filtro).

# 16. Fase 12 — Accesso ai dati di riconoscimento da riga di comando e individuazione di un conflitto di ID

## 16.1 Ricerca dei dati di riconoscimento accessibili da terminale

I dati mostrati da LuCI nelle viste Access Records e App Statistics non risultavano visibili tramite il log di sistema standard:

logread | grep -iE "GooglePlay|AppStore" | tail -20

Il comando non restituiva alcun risultato. Questo non costituisce un errore: i dati osservabili in LuCI evidentemente non passano dal log di sistema (syslog/logread), ma vengono gestiti dal demone oafd tramite una propria struttura dati interna, consultata da LuCI attraverso ubus, il bus di comunicazione interno di OpenWrt tipicamente usato per l'interrogazione di dati "vivi" tra demoni e interfaccia. È stata quindi condotta una ricerca mirata per individuare dove tali dati fossero effettivamente conservati e accessibili:

find /tmp /var -iname "*oaf*" 2>/dev/null

Risultato:

/tmp/luci-app-oaf-6.1.4-r1.apk
/tmp/.ujailnoafile
/tmp/log/oaf_luci.log

Il file /tmp/log/oaf_luci.log è risultato essere un log applicativo minimale, contenente solo le richieste effettuate dall'interfaccia LuCI stessa (non i dati di traffico):

cat /tmp/log/oaf_luci.log
# [2026-07-27 13:33:23] get class list
# [2026-07-27 13:37:04] get class list

È stata quindi verificata la disponibilità di un'interfaccia ubus dedicata:

ubus list | grep -i app

Risultato positivo: individuato l'oggetto appfilter.

Interrogazione dell'elenco completo dei metodi esposti:

ubus -v list appfilter

L'oggetto espone un'ampia API, di cui si riportano i metodi individuati come rilevanti per l'estrazione dei dati di riconoscimento (accanto ad altri dedicati alla configurazione, non utilizzati in questa fase):

- dev_list — elenco dei dispositivi connessi con le rispettive app riconosciute (corrisponde alla vista Device Info di LuCI)

- dev_visit_list — presumibilmente il dettaglio delle sessioni per dispositivo (vista Access Records)

- dev_visit_time — tempi aggregati di utilizzo (vista App Statistics)

- app_class_visit_time — tempo aggregato per categoria/app

- class_list — elenco delle categorie/app riconoscibili dal sistema

Il metodo dev_list è stato interrogato con successo:

ubus call appfilter dev_list

Il comando restituisce un oggetto JSON, per ciascun dispositivo connesso, l'elenco delle app riconosciute (appid e nome), indirizzo MAC, IP, hostname e stato online, confermando la disponibilità di un canale diretto, scriptabile, per l'estrazione dei dati di riconoscimento senza dipendere dall'interfaccia grafica. I metodi dev_visit_list, dev_visit_time e app_class_visit_time restano da esplorare, per verificare se offrono dati più granulari (in particolare i timestamp puntuali già osservati in LuCI).

## 16.2 Individuazione di un conflitto di ID tra regole

Interrogando dev_list su traffico reale, è stata rilevata un'anomalia: tra le app riconosciute sul dispositivo "Giulia" (laptop) compariva una voce con id 7001 e name Xunlei (un download manager cinese) anziché GooglePlay, nonostante l'ID 7001 fosse quello assegnato a GooglePlay nella sessione precedente.

Diagnosi: il file feature.cfg attivo, derivato dal set cinese (feature_cn.cfg) e integrato con la regola GooglePlay copiata dal set inglese, conteneva due regole distinte con lo stesso identificativo numerico (7001), un conflitto introdotto inconsapevolmente durante l'unione dei due file nella sessione precedente, poiché le numerazioni dei due set di firme non sono reciprocamente coordinate.

grep -n "^7001" /etc/appfilter/feature.cfg
# 141:7001 迅雷:[...]
# 236:7001 GooglePlay:[tcp;;;play.google.com;;]

Verifica dell'assenza di altri conflitti nel file, e individuazione dell'ID più alto in uso per sceglierne uno libero da assegnare a GooglePlay:

grep -oE "^[0-9]+" /etc/appfilter/feature.cfg | sort -n | uniq -d
# 7001  (unico duplicato)
grep -oE "^[0-9]+" /etc/appfilter/feature.cfg | sort -n | tail -5
# ... 8076  (id più alto in uso)

Correzione: riassegnazione della regola GooglePlay a un nuovo ID (9001), scelto ben al di sopra degli ID esistenti per escludere futuri conflitti, seguita dall'aggiornamento della configurazione UCI e dalla riapplicazione al modulo kernel:

sed -i '236s/^7001/9001/' /etc/appfilter/feature.cfg
uci del_list appfilter.rule.app_list='7001'
uci add_list appfilter.rule.app_list='9001'
uci commit appfilter
/usr/bin/oaf_rule reload

Verifica dell'esito: uci show appfilter.rule conferma la configurazione corretta (appfilter.rule.app_list='7002' '9001'), senza più riferimenti al vecchio ID in conflitto.

Nota metodologica: questo problema non era rilevabile dalla sola ispezione del file feature.cfg subito dopo la modifica (la riga GooglePlay era presente, sintatticamente corretta, e non generava errori di parsing), è emerso solo osservando un comportamento anomalo nei dati reali restituiti dal sistema (il nome errato associato a un ID), a conferma dell'importanza di validare ogni integrazione tra fonti di configurazione eterogenee, non solo verificarne la sintassi.

Conflitto di ID risolto. Configurazione appfilter.rule.app_list='7002' '9001' applicata e verificata.

# 17. Fase 13 — Indagine sul mancato completamento dei download App Store

Durante un nuovo ciclo di test è stato osservato che l'App Store, sull'iPhone di test connesso a TestAP, permetteva la navigazione ma non il completamento del download di un'applicazione (il processo si avviava ma non terminava mai). Lo stesso dispositivo, connesso a una rete Wi-Fi diversa, completava regolarmente i download, isolando il problema alla rete TestAP e non al dispositivo.

## 17.1 Esclusione delle ipotesi di rete di base

Sono state verificate ed escluse, in ordine, le seguenti ipotesi:

- Frammentazione/MTU: l'analisi di una cattura tcpdump (sia lato LAN che lato WAN) durante un tentativo di download non ha mostrato segnali di pacchetti scartati, ICMP di frammentazione, o connessioni interrotte a metà, i flussi TCP osservati si completavano regolarmente, anche con pacchetti superiori a 1300 byte. Il parametro mtu_fix del firewall è risultato già correttamente abilitato.

- Versione iOS incompatibile: esclusa, poiché lo stesso dispositivo scarica regolarmente su altre reti.

- Connettività IPv6 parziale sul tethering: individuato un problema reale (l'interfaccia eth1 esponeva solo un indirizzo IPv6 link-local, senza rotta verso Internet, mentre il DNS continuava a fornire ai client anche risposte IPv6 per i domini Apple, inducendo tentativi di connessione falliti secondo il comportamento standard Happy Eyeballs di iOS). Corretto disabilitando le risposte AAAA sul resolver locale (dhcp.@dnsmasq[0].filter_aaaa='1'). La correzione risulta tecnicamente valida e verificata (nslookup restituisce ora solo indirizzi IPv4), ma non ha, da sola, risolto il problema del download.

## 17.2 Evidenza del filtro attivo su tutte le sessioni App Store

Consultando la vista Access Records di LuCI per il dispositivo di test, è stato osservato un pattern sistematico: ogni sessione App Store risulta marcata con Filter Status "Filtered", in tutte le occorrenze registrate nella giornata, mentre altro traffico di sottofondo (riconosciuto come app estranee al contesto, es. 陌陌/Momo e 淘宝/Taobao, verosimilmente per sovrapposizione di domini/CDN) risulta "Unfiltered":

Tabella riassuntiva delle sessioni osservate:

| App Name | Start Visit Time | Last Visit Time | Duration | Filter Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AppStore | 28/07/2026, 15:54:49 | 28/07/2026, 16:03:08 | - | Filtered |
| 陌陌 (Momo) | 28/07/2026, 16:01:03 | 28/07/2026, 16:01:03 | 1m | Unfiltered |
| AppStore | 28/07/2026, 15:40:15 | 28/07/2026, 15:48:35 | - | Filtered |
| AppStore | 28/07/2026, 14:59:44 | 28/07/2026, 15:32:59 | - | Filtered |
| 淘宝 (Taobao) | 28/07/2026, 15:13:13 | 28/07/2026, 15:13:13 | 1m | Unfiltered |

Osservazione: la sistematicità del Filter Status "Filtered" su tutte e tre le sessioni App Store, registrate in momenti diversi della giornata, riapre il sospetto, inizialmente scartato sulla base di un test con appfilter.global.enable='0' che non era stato verificato in modo rigoroso subito prima del tentativo di download che sia effettivamente OAF, tramite il meccanismo tcp_rst (interruzione forzata della connessione via TCP reset), a impedire il completamento del download, indipendentemente dal problema IPv6 corretto in parallelo.

## 17.3 Conferma della causa e bug individuato nello script oaf_rule

Il test pianificato è stato eseguito: verifica esplicita del valore effettivo in /proc/sys/oaf/enable prima di procedere.

uci show appfilter.global | grep -E "enable|tcp_rst"
# appfilter.global.enable='0'  (impostato in una sessione precedente)
cat /proc/sys/oaf/enable
# 1  (valore reale nel modulo kernel, discordante da UCI)

È stata individuata la causa della discordanza: la funzione reload_base_config() dello script /usr/bin/oaf_rule  scrive su /proc/sys/oaf/ solo i parametri work_mode, user_mode, app_filter_mode e lan_ifname , non enable, né tcp_rst. Di conseguenza, modificare questi due parametri da UCI e lanciare oaf_rule reload non ha alcun effetto sul modulo kernel attivo: si tratta di una lacuna dello script ufficiale, non di un errore di configurazione. Ne consegue che tutti i tentativi precedenti di disattivare il filtro tramite UCI + reload, non erano mai stati realmente applicati.

Correzione tramite scrittura diretta sul pseudo-file esposto dal modulo kernel, bypassando lo script:

echo 0 > /proc/sys/oaf/enable
cat /proc/sys/oaf/enable
# 0  (confermato)

Test di conferma, ripetuto con due dispositivi distinti (l'iPhone di test e uno smartphone di un'altra persona, per escludere cause specifiche del singolo dispositivo): con /proc/sys/oaf/enable a 0, il download di un'applicazione dall'App Store si completa correttamente. Riportando enable a 1 e disattivando invece selettivamente solo tcp_rst, il download continua a completarsi correttamente:

echo 1 > /proc/sys/oaf/enable
echo 0 > /proc/sys/oaf/tcp_rst

Questo isola con certezza la causa: il parametro tcp_rst (interruzione forzata della connessione tramite TCP reset all'atto del riconoscimento di una regola) era responsabile del mancato completamento dei download, indipendentemente dal problema di connettività IPv6 individuato in precedenza (che pure costituiva un problema reale, solo non la causa principale del sintomo osservato).

Nota metodologica per la tesi: questo episodio evidenzia un limite pratico non banale nell'uso di OAF, l'interfaccia UCI espone parametri che, per un bug dello script di gestione fornito dal progetto, non vengono effettivamente applicati al modulo kernel tramite il consueto meccanismo reload. La sola ispezione della configurazione dichiarata (uci show) non è quindi sufficiente a determinare lo stato di funzionamento reale del sistema: è necessario verificare lo stato effettivo esposto direttamente dal modulo kernel (/proc/sys/oaf/*).

Causa del blocco download confermata: parametro tcp_rst. Configurazione operativa individuata (enable=1, tcp_rst=0): riconoscimento attivo, blocco disattivato

## 17.4 Revisione della diagnosi: instabilità di oafd e causa reale isolata

La configurazione individuata (enable=1, tcp_rst=0, scritti direttamente su /proc/sys/oaf/) si è rivelata, in una sessione di lavoro successiva, non affidabile: i valori risultavano soggetti a modifiche periodiche non richieste esplicitamente, tornando spontaneamente ai valori precedenti nell'arco di pochi secondi.

for i in 1 2 3 4 5; do cat /proc/sys/oaf/enable; sleep 3; done
# 1
# 1
# 0
# 0
# 0

È stato individuato il responsabile: il demone oafd stesso, verosimilmente dotato di un ciclo di sincronizzazione interno non documentato, riscrive periodicamente i parametri del modulo kernel indipendentemente da modifiche dirette su /proc/sys/oaf/ o dalla configurazione UCI dichiarata (verificata correttamente impostata tramite uci get, a conferma che la discrepanza non è imputabile a un errore di configurazione).

Arrestando il demone, i valori sono risultati stabili nel tempo:

/etc/init.d/appfilter stop
echo 1 > /proc/sys/oaf/enable
echo 0 > /proc/sys/oaf/tcp_rst
for i in 1 2 3 4 5 6; do cat /proc/sys/oaf/enable; sleep 3; done
# 1 (stabile per tutta la durata del test)

Tuttavia, con il demone fermo, l'interfaccia ubus (necessaria per il riconoscimento/logging) risulta non disponibile:

ubus call appfilter dev_list
# Command failed: Not found

Un tentativo di download con il demone fermo (quindi con enable=1 e tcp_rst=0 stabili, ma privo di riconoscimento attivo) è comunque fallito, indicando che il blocco persisteva a livello di stato interno del modulo kernel, non riconducibile né al demone né al valore istantaneo di tcp_rst. Il problema è stato risolto inviando esplicitamente un comando di reset delle regole al device di comunicazione del modulo:

echo '{"op":3,"data":{}}' > /dev/appfilter

Dopo questo comando, il download si è completato con successo. Riavviando il demone (/etc/init.d/appfilter start) e ripristinando le regole tramite oaf_rule reload, il download è tornato a fallire, nonostante enable e tcp_rst fossero confermati rispettivamente a 1 e 0 in modo stabile. Isolando la variabile tramite lo svuotamento esplicito della lista delle app filtrate (mantenendo il demone attivo):

uci set appfilter.rule.app_list=''
uci commit appfilter
/usr/bin/oaf_rule reload

il download è tornato a funzionare correttamente, con il demone regolarmente attivo.

Il blocco del download non dipende dal parametro tcp_rst, che era stato erroneamente identificato come causa a seguito di una sessione di test compromessa dalla instabilità di oafd sopra descritta. La causa reale è la sola presenza dell'app nella lista appfilter.rule.app_list: OAF, nella configurazione di default utilizzata (app_filter_mode a specified apps), sembra bloccare intrinsecamente le app elencate in tale lista per i dispositivi in ambito, indipendentemente dal valore di tcp_rst, parametro che ne controlla solo la modalità di interruzione della connessione (TCP reset esplicito vs. altro meccanismo), non se il blocco avvenga.

L'architettura di OAF, così come osservata, non sembra offrire nativamente una modalità di puro monitoraggio (riconoscimento senza blocco) per le app esplicitamente elencate nelle regole. Questo è un vincolo pratico rilevante da riportare: per raccogliere dati di traffico completi sarà necessario un protocollo di test che alterni fasi con la regola attiva (per registrare l'evento di riconoscimento) a fasi con la regola rimossa (per lasciar completare il traffico osservato), oppure verificare se un parametro non ancora individuato consenta di disaccoppiare le due funzioni.

Causa reale del blocco isolata: presenza dell'app nella lista appfilter.rule.app_list, non tcp_rst. Comportamento di oafd (riscrittura periodica dei parametri) documentato. Protocollo di test per la raccolta dati ancora da definire.

# 18. Fase 14 — Comportamento dello stato online/offline dei dispositivi

Durante l'osservazione della vista Device Info in LuCI è stata notata un'apparente incongruenza: un dispositivo di test risultava ancora in stato "Online" pur essendo, di fatto, in standby (schermo spento, nessuna app aperta in primo piano) da diversi minuti.

Verifica del lease DHCP attivo per il dispositivo in questione:

cat /tmp/dhcp.leases

Risultato: il MAC del dispositivo risultava ancora presente con un lease valido, confermando che lo stato "Online" riportato da OAF riflette la persistenza della connessione di rete (associazione Wi-Fi/lease DHCP attivo), non un'attività di traffico effettivamente in corso in quel momento.

Conferma incrociata tramite ubus, verificando che l'elenco delle app riconosciute per il dispositivo non fosse cresciuto rispetto all'osservazione precedente, nonostante il dispositivo fosse fermo:

ubus call appfilter dev_list

La applist del dispositivo è risultata invariata, a conferma che il riconoscimento delle app riflette correttamente solo l'attività di traffico reale, mentre lo stato online/offline è un indicatore di connessione di rete, non di attività applicativa: i due dati non vanno confusi nell'interpretazione dei risultati raccolti.

Osservazione aggiuntiva: il passaggio dallo stato Online a Offline non è risultato immediato all'interruzione dell'attività, ma ritardato di alcuni minuti. Una ricerca nel codice del demone conferma l'esistenza di un meccanismo di timeout dedicato, distinto dal lease time DHCP (verificato pari a 12h, quindi non correlato):

uci show dhcp | grep -i leasetime
# dhcp.lan.leasetime='12h'

strings /usr/bin/oafd | grep -iE "timeout|expire|online"
# dev:%s expired, offline time = %ds, count=%d, visit_count=%d
# ...

Il valore esatto del timeout applicato da OAF non è stato individuato con precisione (verosimilmente un valore non esposto come stringa leggibile nel binario). Non è stato approfondito ulteriormente in questa fase, non essendo bloccante per il proseguimento del lavoro; resta un'osservazione da tenere presente nella raccolta dati: il momento in cui un dispositivo viene marcato offline non coincide esattamente con il momento in cui ha smesso di generare traffico, per cui il riferimento temporale affidabile per isolare le sessioni resta il timestamp puntuale riportato in Access Records, non lo stato online/offline generico.

# 19. Fase 15 — Analisi del log dettagliato e conferma del meccanismo di blocco

Per comprendere con precisione il meccanismo che causa il fallimento del download, è stato attivato il livello di debug massimo del modulo kernel e osservato il log in tempo reale durante un tentativo di download reale, con la sola regola AppStore (7002) attiva:

echo 2 > /proc/sys/oaf/debug
logread -f

Estratto significativo del log raccolto durante il tentativo (timestamp reali, dispositivo iPhone di test, IP 192.168.1.131):

match tcp 192.168.1.131(51161)--> 23.7.245.218(443) len = 1400, 7002
match ct client hello...
match https host failed, data_len = 74, sport:35904, dport:443
match feature, appid=7002, feature = tcp;;;itunes.apple.com;;
match tcp 192.168.1.131(51162)--> 23.7.245.220(443) len = 1400, 7002
...
match feature, appid=7002, feature = tcp;;;itunes.apple.com;;
match tcp 192.168.1.131(51168)--> 23.7.245.220(443) len = 1400, 7002
match tcp 192.168.1.131(51169)--> 23.7.245.218(443) len = 1400, 7002

Osservazione chiave: nel corso di un singolo tentativo di download sono state osservate almeno quattro connessioni TCP distinte, verso indirizzi IP diversi (tutti appartenenti alla rete Akamai, la CDN utilizzata da Apple), tutte riconosciute indipendentemente come appid 7002 perché ciascuna presenta itunes.apple.com nel campo SNI (Server Name Indication) del proprio TLS ClientHello, individuato dalla funzione dpi_https_proto del modulo (visibile nel log come "match ct client hello").

Questo smentisce l'ipotesi formulata inizialmente secondo cui itunes.apple.com fosse solo un dominio di "passaggio" iniziale (autenticazione/redirect) prima del vero trasferimento dati su altri domini. I dati mostrano invece che una parte sostanziale del traffico reale del download, in questa versione di iOS/App Store, utilizza ripetutamente connessioni con SNI itunes.apple.com. Di conseguenza, quando la regola 7002 provoca l'interruzione di queste connessioni (verosimilmente tramite DROP a livello netfilter, dato che il comportamento persiste anche con tcp_rst=0), viene colpito traffico funzionalmente necessario al completamento del download, non solo un passaggio accessorio.

## 19.1 Un ulteriore dato utile individuato nel log: contatori di traffico per sessione

Nel medesimo log è stata individuata una riga di report periodico generata dal modulo kernel, contenente contatori di traffico aggregati per dispositivo e sessione:

report:{"mac":"3a:0f:fd:eb:6f:43","ip":"192.168.1.131","app_num":0,
"up_flow":261,"down_flow":391,"active":1,
"visit_info":[{"appid":7002,"latest_action":0}]} count=2

I campi up_flow e down_flow rappresentano presumibilmente il volume di byte in upload/download associato alla sessione.

# 20. Fase 16 — Protocollo di raccolta dati ad alternanza

Poiché OAF, con la configurazione osservata, non consente di disaccoppiare riconoscimento e blocco per le app esplicitamente elencate in appfilter.rule.app_list, è stato definito un protocollo operativo a due fasi alternate, da utilizzare per ogni singola osservazione della campagna di raccolta dati:

## 20.1 Fase A — Registrazione dell'evento (regola attiva)

La regola relativa allo store di interesse viene attivata, e il dispositivo di test viene indotto a iniziare l'azione da osservare (apertura dello store, ricerca di un'applicazione). L'obiettivo di questa fase non è completare un download, ma catturare l'evento di riconoscimento con il relativo timestamp preciso, tramite interrogazione dell'interfaccia ubus:

uci set appfilter.rule.app_list='7002'
uci add_list appfilter.rule.app_list='9001'
uci commit appfilter
/usr/bin/oaf_rule reload
# [avviare l'azione sul dispositivo di test]
ubus call appfilter dev_list

## 20.2 Fase B — Completamento del traffico (regola rimossa)

Subito dopo aver registrato l'evento, la regola viene rimossa per consentire il completamento reale del traffico (es. il download effettivo di un'applicazione), necessario per raccogliere un campione di traffico completo da analizzare:

uci set appfilter.rule.app_list=''
uci commit appfilter
/usr/bin/oaf_rule reload
# [il traffico completa liberamente sul dispositivo di test]

## 20.3 Considerazioni pratiche per l'esecuzione del protocollo

- Le due fasi vanno eseguite in sequenza ravvicinata per ogni singola osservazione, non una sola volta per l'intera sessione di test.

- Prima di ogni ripetizione, applicare il reset dello stato del dispositivo già pianificato in precedenza (disinstallazione dell'app, pulizia cache dello store), per garantire che ogni osservazione sia indipendente dalle precedenti.

- Il MAC address del dispositivo iOS di test può variare tra una connessione e l'altra per effetto della randomizzazione (Private Wi-Fi Address); per identificare in modo affidabile lo stesso dispositivo nel tempo, valutare la disattivazione di tale funzione per la rete TestAP specifica.

- Ripetere ogni scenario (ogni singola applicazione scelta per il test) un numero sufficiente di volte (indicativamente 5-6 ripetizioni) prima di trarre conclusioni sulla distinguibilità dei pattern di traffico.

- Affiancare, quando possibile, una cattura tcpdump sull'interfaccia br-lan durante la Fase B, per disporre sia dei contatori aggregati offerti da OAF sia del dettaglio pacchetto per pacchetto, utile per un'analisi più fine (es. sequenza delle dimensioni dei primi pacchetti, come nell'approccio dei lavori di riferimento consultati in fase di proposta).

Causa del blocco chiarita in dettaglio (SNI itunes.apple.com presente su più connessioni del reale traffico di download, non solo su un passaggio iniziale). Protocollo di raccolta dati ad alternanza definito e pronto per la prima campagna di test

# 21. Fase 17 — Prima campagna di raccolta dati (classificazione_app)

In questa sessione è stata condotta la prima vera campagna di raccolta dati secondo il protocollo ad alternanza, applicandolo a un confronto tra applicazioni di dimensione crescente. La sessione ha attraversato numerose difficoltà tecniche impreviste, in particolare legate alla stabilità del sistema sotto carico sostenuto, che hanno richiesto diverse soluzioni correttive documentate di seguito.

## 21.1 Script di automazione del ciclo di test

È stato creato uno script (/root/test_cycle.sh) che automatizza l'intero protocollo ad alternanza, con checkpoint interattivi per sincronizzare le azioni sul dispositivo di test con le fasi di attivazione/rimozione della regola OAF:

#!/bin/sh

APP=$1

TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

PCAP="/mnt/usb/cattura_${APP}_${TS}.pcap"

LOG="/mnt/usb/log_${APP}_${TS}.txt"

# FASE A: attivo il blocco

uci set appfilter.rule.app_list='7002'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9001'

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

# [attesa interattiva: ricerca app sul dispositivo]

ubus call appfilter dev_list > "$LOG"

# FASE B: rimuovo il blocco, avvio la cattura

uci delete appfilter.rule.app_list

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

tcpdump -i br-lan -w "$PCAP" &

# [attesa interattiva: download sul dispositivo]

kill $TCPDUMP_PID

Uso: ./test_cycle.sh <nome_test>, dove ogni invocazione genera una coppia di file (cattura .pcap e log di riconoscimento .txt) con timestamp univoco, permettendo ripetizioni multiple senza sovrascritture.

## 21.2 Esaurimento dello spazio disco sulla root partition

La root partition del sistema si è rivelata di dimensione molto contenuta (98.3 MB totali). Salvando le catture di traffico direttamente in /root, lo spazio si è esaurito dopo circa 60 MB di catture accumulate (tre ripetizioni di Calcolatrice più due di Disney+), causando errori di scrittura a catena su qualunque file, incluso il file di configurazione di OAF e una cattura andata perduta (0 byte).

df -h
# /dev/root    98.3M   96.3M    0   100%   /

Soluzione adottata: collegamento di una chiavetta USB esterna (28.9 GB, filesystem NTFS) come destinazione per le catture, montata manualmente in /mnt/usb. È stato necessario installare il modulo del driver NTFS non presente di default sull'immagine:

apk add kmod-fs-ntfs3
mount -t ntfs3 /dev/sda1 /mnt/usb

Lo script è stato aggiornato per scrivere le catture sulla nuova destinazione, risolvendo temporaneamente il problema di spazio.

## 21.3 Instabilità del sistema sotto carico sostenuto: crash ricorrenti

Durante il tentativo di catturare il download di un'applicazione di grandi dimensioni (Genshin Impact, 3.5 GB dichiarati), il sistema ha smesso di rispondere e si è riavviato autonomamente dopo aver catturato circa 930 MB di traffico. Il fenomeno si è ripetuto più volte nel corso della sessione, con pattern diversi:

| Tentativo | Destinazione scrittura | Esito |
| --- | --- | --- |
| Genshin Impact (3.5 GB) | Chiavetta USB (NTFS) | Crash dopo ~930 MB catturati |
| Trasferimento SSH di un file da 124 MB già completo | N/A (sola lettura) | AP caduto durante il trasferimento |
| Hay Day (~700 MB), tentativo 1 | Chiavetta USB (NTFS) | Crash dopo ~15 minuti, 162 MB catturati |
| Hay Day, tentativo 2 (con timeout di sicurezza 180s) | RAM (/tmp) | Crash dopo meno di 60 secondi |
| Canva (142.5 MB), con timeout attivo | RAM (/tmp) | Comando timeout+tcpdump non ha avviato la cattura (nessun file prodotto) |
| Canva, timeout rimosso | RAM (/tmp) | Riuscito, nessun crash (49.948 pacchetti, 0 persi) |

Diagnosi condotta dopo i crash, tramite log di sistema al riavvio (il contenuto del buffer dmesg relativo al momento esatto del crash risulta perso a ogni riavvio, non essendo stato salvato su supporto persistente in tempo reale):

dmesg | grep -iE "over-current|USB disconnect"   # nessun risultato
dmesg | grep -iE "oom|out of memory"              # nessun risultato
free -h   # RAM totale 8 GB, quasi interamente libera
dmesg | grep -iE "watchdog"
# init: - watchdog -  (righe presenti solo in fase di avvio, non conclusive)

Le cause più probabili (sovraccarico USB per alimentazione insufficiente, esaurimento memoria) sono state escluse dai controlli sopra. Un indizio quantitativo rilevante è stato calcolato sul tentativo Hay Day con 162 MB catturati in circa 15 minuti corrispondono a una velocità di scrittura media di soli ~180 KB/s, anomalamente bassa, suggerendo il driver ntfs3 come possibile collo di bottiglia in scrittura sotto carico sostenuto. Il passaggio a scrittura su RAM (/tmp, tmpfs) non ha tuttavia eliminato il problema in modo definitivo (crash anche su Hay Day tentativo 2, sebbene più rapido), indicando che la causa non è riconducibile alla sola velocità del supporto di scrittura, ma verosimilmente al carico complessivo del sistema (NAT ad alto traffico, ispezione pacchetto-per-pacchetto da parte del modulo OAF, gestione simultanea di hostapd e tcpdump) su un hardware con risorse limitate quando il volume di traffico intenso si protrae nel tempo.

Nota metodologica per la tesi: il limite pratico osservato si colloca indicativamente tra 150 e 250 MB di cattura continua per le prove riuscite senza incidenti, con un margine di incertezza legato alla natura non completamente deterministica del fenomeno (stesso ordine di grandezza di traffico, esiti diversi tra un tentativo e l'altro). Questo è un dato rilevante da riportare come limite hardware del testbed, utile a giustificare lo scope delle applicazioni effettivamente testate per intero rispetto a quelle catturate solo parzialmente.

Causa dei crash non isolata con certezza assoluta, ma verosimilmente riconducibile al carico complessivo del sistema sotto traffico sostenuto e prolungato, non a un singolo fattore isolato (esclusi alimentazione USB e memoria). Soluzione pratica adottata: scrittura su RAM (/tmp) con trasferimento immediato dei dati su un supporto persistente al termine di ogni ciclo riuscito.

## 21.4 Metodo di trasferimento dati adottato

Per la sicurezza dei dati raccolti sono stati impiegati, a seconda delle circostanze, tre metodi distinti: lettura via SSH con redirezione locale (per file di dimensione contenuta, già utilizzato nella tesi precedente), server web temporaneo tramite il servizio uhttpd già installato per LuCI (collegando la cartella di destinazione alla webroot), e rimozione fisica della chiavetta USB per il collegamento diretto a un PC (il metodo rivelatosi più affidabile per i file di dimensione maggiore, non soggetto ai limiti di banda/stabilità della rete Wi-Fi del testbed).

# Metodo 1: lettura via SSH
ssh root@192.168.1.1 "cat /tmp/cattura_X.pcap" > cattura_X.pcap

# Metodo 2: server web temporaneo
ln -s /mnt/usb /www/usb   # poi: http://192.168.1.1/usb/

# Metodo 3: rimozione fisica della chiavetta
umount /mnt/usb   # quindi disconnessione fisica e lettura diretta da PC

Nota aggiuntiva: in un'occasione, il filesystem NTFS della chiavetta è risultato non montabile in scrittura (mount: Invalid argument) in seguito a un riavvio non pulito del sistema durante una scrittura attiva. Il problema è stato diagnosticato come corruzione del journal NTFS ($MFTMirr non corrispondente a $MFT) e risolto con lo strumento di riparazione dedicato, mantenendo nel frattempo l'accesso in sola lettura per non perdere l'accesso ai dati già presenti:

mount -t ntfs3 -o ro /dev/sda1 /mnt/usb   # accesso di emergenza in sola lettura
apk add ntfs-3g-utils
ntfsfix /dev/sda1

# 22. Fase 18 — Analisi quantitativa del dataset raccolto

Nei giorni successivi alla raccolta dati documentata, è stata condotta l'analisi quantitativa dei 54 file di cattura validi (9 applicazioni, 6 ripetizioni ciascuna), con l'obiettivo di verificare se il volume e le caratteristiche del traffico permettano di distinguere quale applicazione specifica è stata scaricata. L'analisi è stata condotta in un notebook Jupyter separato (eseguito localmente, non sul Raspberry Pi), popolato caricando i file .pcap trasferiti nelle sessioni precedenti.

## 22.1 Estrazione veloce delle statistiche

Un primo tentativo di estrazione con la libreria scapy (rdpcap, con decodifica completa di ogni pacchetto) è risultato troppo lento per le catture di grandi dimensioni, in particolare il campione parziale di Genshin Impact (878 MB, oltre 680.000 pacchetti), richiedendo diversi minuti solo per il caricamento in memoria.

È stata quindi implementata una lettura manuale del formato .pcap tramite la libreria struct, sfruttando la struttura fissa del formato (intestazione globale di 24 byte, seguita da record preceduti da un header di 16 byte con timestamp e lunghezza del pacchetto). Per le statistiche aggregate (numero di pacchetti, byte totali, durata) non è necessario decodificare il contenuto dei pacchetti: è sufficiente leggere questi header, saltando i dati veri e propri con un'operazione di seek. Questo approccio produce risultati numericamente identici a scapy, riducendo il tempo di esecuzione da minuti a pochi secondi anche sulle catture più pesanti.

La stessa tecnica è stata successivamente estesa per estrarre anche la direzione del traffico (byte upload/download), leggendo direttamente l'header IP (byte 14-34 del frame Ethernet) senza la decodifica completa di scapy.

## 22.2 Prima classificazione: feature di base

È stato costruito un classificatore Random Forest, validato con la tecnica leave-one-out (scelta necessaria data la ridotta numerosità campionaria: 6 ripetizioni per applicazione non permettono uno split train/test tradizionale senza rendere la stima dell'accuratezza altamente instabile). Le applicazioni Genshin Impact e Hay Day, disponendo di un solo campione ciascuna, sono state escluse dalla validazione del classificatore (incluse solo nell'analisi descrittiva), poiché la validazione leave-one-out non è significativa per classi con un solo esempio.

Con le quattro feature di base (MB_totali, durata_sec, rapporto_down_up, perc_pacchetti_pesanti, quest'ultima calcolata con una soglia di 1200 byte, scelta per coerenza con quella osservata nel codice sorgente del modulo kernel di OpenAppFilter) il classificatore ha raggiunto un'accuratezza del 79.6% su 9 classi (54 campioni), contro un livello atteso dell'11.1% per una scelta casuale.

L'analisi della matrice di confusione ha mostrato che gli errori si concentravano quasi esclusivamente tra applicazioni di dimensione simile (Canva, UPS, Unieuro, IKEA, tutte nella fascia 63-93 MB), mentre le applicazioni ben distanziate in volume (Calcolatrice, Corriere della Sera, Disney+, Shazam, Trivago) venivano classificate correttamente nella quasi totalità dei casi.

## 22.3 Tentativo con l'intero set di feature disponibili: risultato negativo

Nel tentativo di migliorare l'accuratezza, è stato costruito un set esteso di 13 feature (aggiungendo deviazione standard e percentili della dimensione dei pacchetti, statistiche sull'inter-arrival time (IAT) e il rapporto pacchetti/MB). L'accuratezza è però peggiorata a 70.4%, un risultato controintuitivo ma spiegabile: con soli 53-54 campioni di training per fold e 13 variabili, il modello dispone di un numero di feature elevato rispetto al numero di esempi, con un rischio concreto di overfitting su pattern che non generalizzano al campione escluso.

Risultato negativo ma metodologicamente rilevante: l'aggiunta indiscriminata di feature su un dataset di dimensioni ridotte peggiora le prestazioni. Necessaria una selezione mirata.

## 22.4 Selezione mirata delle feature: risultato migliore (83.3%)

Sulla base dell'analisi di importanza delle feature (attributo feature_importances_ del modello con le sole feature di base, in cui MB_totali risultava dominante seguita da iat_medio_ms), sono state selezionate solo due feature aggiuntive: il tempo medio di inter-arrivo tra pacchetti consecutivi (iat_medio_ms) e la deviazione standard della dimensione dei pacchetti (dim_std).

Con il set finale di 5 feature (MB_totali, rapporto_down_up, perc_pacchetti_pesanti, iat_medio_ms, dim_std) l'accuratezza è salita a 83.3%, il miglior risultato ottenuto in questo lavoro. Il miglioramento si è concentrato specificamente sulle applicazioni IKEA e Trivago, portate al 100% di recall (dall'83% precedente).

La rimozione della feature durata_sec dal modello (sostituita implicitamente dalle nuove feature) non ha modificato l'accuratezza, a conferma che il modello le attribuiva già un peso marginale, coerentemente con l'elevata variabilità di questa feature.

## 22.5 Verifica e confronto: iperparametri e XGBoost

Una ricerca sugli iperparametri del Random Forest (n_estimators, max_depth), validata con leave-one-out, ha confermato che la configurazione di default (n_estimators=200, profondità non limitata) era già ottimale: nessuna combinazione testata ha superato l'83.3% di accuratezza. Una prima ricerca più estesa (144 combinazioni) è stata scartata per il tempo di calcolo eccessivo (oltre 500 secondi) rispetto al beneficio atteso su un dataset di queste dimensioni.

Un secondo algoritmo, XGBoost, addestrato sullo stesso set di 5 feature con identica validazione leave-one-out, ha raggiunto la medesima accuratezza (83.3%), con una distribuzione degli errori leggermente diversa (Random Forest più accurato su IKEA e Trivago, XGBoost più accurato su UPS). La convergenza dei due algoritmi sullo stesso valore, unita alla persistenza dell'errore su Canva in entrambi i modelli, indica che il limite residuo non è attribuibile alla scelta dell'algoritmo di classificazione.

## 22.6 Analisi approfondita del caso residuo: Canva / UPS

Le applicazioni Canva e UPS restano confuse tra loro (50% di recall reciproco) anche dopo l'introduzione delle feature mirate. È stato condotto un confronto diretto dei valori delle feature (media e deviazione standard per gruppo), che ha rivelato un volume di traffico quasi indistinguibile tra le due applicazioni (Canva: 73.3 ± 11.1 MB; UPS: 70.2 ± 6.4 MB).

È stata inoltre osservata un'elevata variabilità interna della feature durata_sec per Canva (media 89.9s, deviazione standard 69.3s, quasi pari alla media): un singolo campione (canva_1) dura 189.6 secondi, mentre altri due (canva_5, canva_6) durano solo 20-21 secondi, un fattore di variazione di quasi 10 volte per la stessa identica applicazione. Questo comportamento è stato attribuito a condizioni di rete non controllate al momento della cattura (congestione, velocità di connessione variabile nel momento del test), piuttosto che a un comportamento intrinsecamente diverso dell'applicazione.

È stata scartata l'ipotesi di sostituire durata_sec con velocita_media_KB_s, poiché quest'ultima è matematicamente derivata da volume e durata (velocità = byte/tempo) ed erediterebbe lo stesso rumore legato alle condizioni di rete del momento, non al comportamento dell'applicazione.

Conclusione: la confusione residua tra Canva e UPS rappresenta un limite intrinseco del dataset raccolto, le due applicazioni generano volumi di traffico e pattern di pacchetti sufficientemente simili da non essere pienamente distinguibili con le feature e il numero di campioni disponibili in questo lavoro.

## 22.7 Esperimenti di classificazione precoce (primi N pacchetti)

Ispirandosi alla letteratura sulla classificazione precoce del traffico (FastFlow, e per l'approccio a sequenza di pacchetti, AppScanner), sono stati condotti due esperimenti aggiuntivi per verificare se sia possibile classificare un'applicazione osservando solo i primi N pacchetti, anziché l'intera sessione, requisito rilevante per un eventuale utilizzo in tempo reale, a differenza dell'analisi a posteriori condotta finora.

| Approccio | Accuratezza (leave-one-out) | Esito |
| --- | --- | --- |
| Feature aggregate, cattura intera | 83.3% | Riferimento |
| Feature aggregate, primi N pacchetti (N=20...1000) | 13-33% | Instabile, molto inferiore |
| Sequenza grezza (dimensione+direzione), primi N pacchetti (N=10...50) | ~11% (livello casuale) | Nessun segnale utile |

Il secondo risultato (sequenza grezza) è stato spiegato con il disallineamento temporale tra catture diverse della stessa applicazione: la posizione esatta in cui compare un dato pacchetto varia da una ripetizione all'altra per motivi legati alla rete (ritrasmissioni, timing di risposta del server), non all'applicazione stessa. Le feature aggregate, indipendenti dall'ordine esatto dei pacchetti, risultano quindi molto più robuste a questa variabilità, a differenza dell'approccio di FastFlow, che utilizza feature per finestra temporale invece che per pacchetto puntuale.

## 22.8 Sintesi dei risultati  (distinzione tra applicazioni)

| Esperimento | Accuratezza (leave-one-out) |
| --- | --- |
| Feature di base (4) | 79.6% |
| + ricerca iperparametri | 79.6% (nessun miglioramento) |
| + XGBoost al posto di Random Forest | 81.5-83.3% |
| Set completo di 13 feature | 70.4% (peggiora, overfitting) |
| Feature mirate (5): + IAT medio, dim_std | 83.3% (risultato finale) |

Il risultato finale (83.3%) va letto considerando la sua distribuzione per classe: 7 delle 9 applicazioni testate vengono classificate con recall pari o superiore all'83%, mentre una sola coppia di applicazioni (Canva e UPS) risulta sistematicamente confusa per una reale sovrapposizione delle caratteristiche di traffico. Questo conferma che, nella maggioranza dei casi analizzati, è possibile distinguere l'applicazione specifica scaricata osservando esclusivamente il traffico di rete cifrato.

Distinzione tra applicazioni diverse validato con risultato solido: 83.3% di accuratezza su 9 classi, errori concentrati e spiegati (Canva/UPS).

# 23. Fase 19 —  Raccolta dati: Esecuzione dell'esperimento browsing / download / aggiornamento

E stata condotta la raccolta dati per la distinzione tra tipologie di attività (navigazione nello store, download completo, aggiornamento di un'applicazione già installata).

23.1 Raccolta dati

Sono stati creati due nuovi script sul Raspberry Pi, con la stessa struttura del protocollo già validato per il download (test_cycle.sh): update_capture.sh (per la cattura di un aggiornamento reale) e browsing_capture.sh (per la cattura di navigazione libera dell'App Store, senza avviare alcun download).

update_capture.sh

#!/bin/sh

if [ -z "$1" ]; then

echo "Uso: update_capture.sh <nome_app>"

exit 1

fi

APP=$1

TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

PCAP="/tmp/cattura_update_${APP}_${TS}.pcap"

LOG="/tmp/log_update_${APP}_${TS}.txt"

echo "=== Assicurarsi che il blocco OAF sia disattivato ==="

uci delete appfilter.rule.app_list 2>/dev/null

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

echo ""

echo ">>> Avvio la cattura tcpdump in background <<<"

tcpdump -i br-lan -w "$PCAP" &

TCPDUMP_PID=$!

sleep 1

echo "Cattura avviata (PID $TCPDUMP_PID) -> $PCAP"

echo ""

echo ">>> Avviare l'AGGIORNAMENTO dell'app (non una nuova installazione) <<<"

echo ">>> Quando l'aggiornamento è COMPLETATO, premere INVIO per fermare la cattura <<<"

read _

echo "=== Registro l'evento di riconoscimento ==="

ubus call appfilter dev_list > "$LOG"

cat "$LOG"

kill $TCPDUMP_PID

echo ""

echo "=== Ciclo completato ==="

echo "Log riconoscimento: $LOG"

echo "Cattura traffico:   $PCAP"

browsing_capture.sh

#!/bin/sh

if [ -z "$1" ]; then

echo "Uso: browsing_capture.sh <nome_app>"

exit 1

fi

APP=$1

TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

PCAP="/tmp/cattura_browsing_${APP}_${TS}.pcap"

LOG="/tmp/log_browsing_${APP}_${TS}.txt"

echo "=== Assicurarsi che il blocco OAF sia disattivato ==="

uci delete appfilter.rule.app_list 2>/dev/null

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

echo ""

echo ">>> Avvio la cattura tcpdump in background <<<"

tcpdump -i br-lan -w "$PCAP" &

TCPDUMP_PID=$!

sleep 1

echo "Cattura avviata (PID $TCPDUMP_PID) -> $PCAP"

echo ""

echo ">>> Aprire l'App Store, cercare app, scorrere le pagina, guardare screenshot <<<"

echo ">>> NON scaricare/aggiornare nulla, solo navigare per circa 1 minuto <<<"

echo ">>> Premere INVIO qui per fermare la cattura <<<"

read _

echo "=== Registro l'evento di riconoscimento ==="

ubus call appfilter dev_list > "$LOG"

cat "$LOG"

kill $TCPDUMP_PID

echo ""

echo "=== Ciclo completato ==="

echo "Log riconoscimento: $LOG"

echo "Cattura traffico:   $PCAP"

Aggiornamento: si è verificato che le applicazioni già disinstallate durante i test precedenti non avessero più aggiornamenti pendenti (essendo state rimosse). Sono state quindi individuate 8 applicazioni con un aggiornamento reale disponibile al momento della raccolta (Vinted, Ryanair, Reddit, Maps, Teams, Twitch, Instagram, LinkedIn), catturando un campione ciascuna, un aggiornamento non è ripetibile per la stessa versione applicativa, per cui non è stato possibile ottenere ripetizioni della stessa applicazione per questa categoria, a differenza delle altre due.

Browsing: un primo tentativo di cattura ha prodotto un file di soli 1.5 KB, praticamente privo di traffico utile, diagnosticato come dovuto a un tempismo troppo rapido tra l'avvio della navigazione e la pressione del tasto Invio per fermare la cattura, verificato osservando in tempo reale la crescita del file con un ciclo di controllo (while true; do ls -la ...; sleep 2; done, in sostituzione del comando watch non disponibile su questa immagine BusyBox). Il protocollo è stato quindi standardizzato su una navigazione attiva di circa un minuto (classifiche, sezioni in evidenza, filtri), risultando in catture nell'ordine di 53-97 MB, un range compatto e ragionevolmente coerente tra le 9 ripetizioni raccolte.

Dataset raccolto: Download 54 campioni (9 app, riutilizzate per la classificazione delle app), Browsing 9 campioni, Aggiornamento 8 campioni (applicazioni diverse, un campione ciascuna).

23.2 Individuazione e correzione di un artefatto nei dati

Un primo risultato (accuratezza 87.7% leave-one-out) è stato messo in dubbio osservando che la feature n_pause_lunghe non era mai stata calcolata per le 54 catture di download (introdotta solo in questo esperimento), risultando quindi assente e sostituita da un valore zero nell'unione dei dataframe. Questo introduceva un artefatto: il modello poteva aver imparato a riconoscere la categoria Download semplicemente dall'assenza sistematica di pause lunghe (zero per costruzione), anziché da un comportamento di traffico realmente osservato.

La feature è stata ricalcolata per tutte le 54 catture di download, applicando la stessa funzione di estrazione ai file .pcap originali già disponibili. Dopo la correzione, l'accuratezza è scesa a 82.2%, con un crollo marcato del recall sulla categoria Aggiornamento (da 50% a 12%), a conferma che il risultato iniziale era in parte sovrastimato dall'artefatto.

Episodio rilevante per la tesi: un errore metodologico individuato e corretto autonomamente, con impatto misurato (87.7% -> 82.2%). Il risultato corretto (82.2%) è quello di riferimento.

23.3 Risultato principale e verifica di robustezza

Il risultato finale, sul dataset con la feature corretta, è un'accuratezza dell'82.2% (leave-one-out) nella distinzione tra le tre categorie, contro un livello atteso del 33.3% per una scelta casuale su 3 classi. La verifica di robustezza (split train/test indipendenti, stratificati) conferma il risultato con una media dell'80.5% (deviazione standard 7.1%, range 63.6%-86.4%).

23.4 Approfondimenti sul risultato

Per interpretare meglio il margine di errore residuo, sono stati condotti due approfondimenti mirati (non nel tentativo di sostituire il risultato principale, ma per comprenderne meglio la struttura):

| Configurazione | Accuratezza | Interpretazione |
| --- | --- | --- |
| 3 classi, dataset completo (risultato principale) | 82.2% | Riferimento |
| Solo Download vs Browsing (2 classi) | 93.8% | L'errore residuo è concentrato quasi interamente nella categoria Aggiornamento |
| 3 classi, dataset bilanciato per numerosità | 75.0% | Test più severo: parte del risultato principale beneficia dello sbilanciamento verso Download (56 campioni contro 8-9) |

La categoria Aggiornamento resta la più difficile da riconoscere in ogni configurazione testata (recall 12-38% a seconda della configurazione), coerentemente con la sua base campionaria strutturalmente più limitata (8 applicazioni diverse, non ripetibili per la natura dell'evento) e più eterogenea rispetto alle altre due categorie.

Distinzione tra tipologie di attività completato: risultato principale 82.2%, verificato e onestamente interpretato, con limiti chiaramente dichiarati

## Idea per l’Enforcement dimostrativo

Coerentemente con la proposta di tesi, che specifica esplicitamente come l’obiettivo dell’enforcement non sia disabilitare l'applicazione sul dispositivo mobile, ma dimostrare l'integrazione tra riconoscimento e controllo a livello di rete, è stata proposta la seguente pipeline dimostrativa:

- Un dispositivo di test scarica un'applicazione (traffico catturato normalmente)

- Il classificatore sviluppato analizza la cattura e riconosce quale applicazione è stata scaricata

- Se l'applicazione riconosciuta rientra in una lista di interesse (policy definita), viene applicata automaticamente la regola OAF corrispondente (uci set appfilter.rule.app_list + attivazione di tcp_rst, riutilizzando gli script oaf_block.sh/oaf_free.sh già predisposti), così che i tentativi successivi del medesimo dispositivo verso quel servizio vengano bloccati

- L'azione intrapresa viene registrata in un log (applicazione riconosciuta, timestamp, regola applicata), a scopo dimostrativo

Nota metodologica: poiché la classificazione accurata richiede l'osservazione dell'intera sessione di traffico (la classificazione precoce sui soli pacchetti iniziali non ha dato risultati affidabili), l'enforcement proposto agisce necessariamente sui flussi successivi al download classificato, non durante il download stesso, come limite/caratteristica del sistema.

# 24. Fase 20 — Blocco per-app tramite analisi dei domini SNI

A partire dalla prima versione della pipeline di enforcement (blocco a livello store, riutilizzando gli ID 7002/9001 e gli script oaf_block.sh/oaf_free.sh), ci si è chiesti se fosse possibile un blocco più mirato: non impedire download futuri dallo store, ma limitare il funzionamento di un'applicazione già installata e riconosciuta, agendo sul traffico che genera durante l'uso, non durante l'installazione.

## 24.1 Ipotesi: blocco della singola applicazione tramite firma di dominio dedicata

Le regole OAF esistenti (7002 AppStore, 9001 GooglePlay) sono firme basate su corrispondenza di dominio (formato [tcp;;;dominio;;] in feature.cfg). Non c'è nulla in questo meccanismo che lo limiti agli store: in linea di principio è possibile aggiungere una firma con lo stesso formato per il dominio effettivamente usato da un'applicazione di terze parti, e bloccarla con lo stesso procedimento (uci set appfilter.rule.app_list + oaf_rule reload) già collaudato.

Condizione necessaria: conoscere il dominio (o i domini) con cui l'app comunica durante l'uso reale, informazione non disponibile nelle catture, che riguardano il download/installazione, un traffico che passa per l'infrastruttura dello store (comune a qualunque app) e non per i server dell'applicazione stessa.

## 24.2 Raccolta dati: cattura del traffico “in uso” (non download)

È stato scritto uso_app_capture.sh, adattato da browsing_capture.sh/update_capture.sh: a differenza di questi ultimi, non richiede di attivare/disattivare regole OAF durante la cattura (l'obiettivo non è registrare un evento di riconoscimento, ma osservare liberamente il traffico), e salva su /mnt/usb anziché su /tmp per lo stesso motivo già documentato (limite di RAM del router su catture potenzialmente pesanti, es. contenuti in streaming).

Per ogni applicazione è stata definita in anticipo una sequenza d'uso fissa (es. IKEA: apri, sfoglia una categoria prodotti, apri una scheda prodotto; Unieuro: apri, sfoglia il catalogo, apri una scheda prodotto), ripetuta identica a ogni cattura per garantire la confrontabilità tra ripetizioni.

Campagna svolta (18/08/2026):

- Unieuro: 8 ripetizioni (1,5-6,6 MB l'una)

- IKEA: 8 ripetizioni (14-58 KB–MB l'una; pacchetti droppati a livello kernel nelle catture più pesanti, riconducibile al collo di bottiglia in scrittura della chiavetta USB (NTFS) già documentato, non ha impedito l'analisi, la perdita è risultata distribuita)

- Corriere della Sera: 1 cattura (33 MB, verosimilmente per contenuto audio/video in autoplay incontrato durante la sequenza)

- Trivago: scartata a priori dopo un tentativo esplorativo, è un comparatore che delega la maggior parte delle funzioni a servizi terzi (Booking, Agoda, Trip.com, Maps), traffico atteso strutturalmente disperso

- Disney+: non testabile in questa sessione, l'uso richiede autenticazione con un account non disponibile

## 24.3 Metodo di analisi: estrazione del dominio SNI dal ClientHello TLS

Anche nel traffico cifrato, il primo pacchetto di ogni connessione TLS (ClientHello) contiene in chiaro, nell'estensione SNI (Server Name Indication), il dominio richiesto, è lo stesso principio su cui si basano le firme di OAF. È stato scritto un notebook dedicato (analisi_domini_sni.ipynb) che legge una cattura .pcap con la stessa tecnica veloce (parsing via struct, non decodifica completa) già usata per le altre feature, individua i pacchetti TCP che aprono un handshake TLS (record 0x16, messaggio ClientHello 0x01) e ne estrae l'hostname dall'estensione server_name (tipo 0x0000).

È stata aggiunta anche una vista con raggruppamento per dominio radice (ultime due etichette dell'hostname, es. shop.api.ingka.ikea.com → ikea.com), necessaria perché il dominio singolarmente più frequente risulta spesso appartenere a un SDK di terze parti integrato dall'app (analytics, A/B testing, attribution) e non all'azienda proprietaria, un dato che andrebbe distinto prima di scegliere un dominio su cui basare un blocco.

## 24.4 Risultati: Unieuro (traffico disperso) vs IKEA (dominio consolidato)

| App | ClientHello analizzati | Dominio più frequente (grezzo) | Dominio radice azienda (raggruppato) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unieuro | 285 (8 catture) | adjust.com 24,6% (SDK terzo di attribution) | unieuro.it + unieuro.com ≈ 16,5% inferiore al traffico verso servizi terzi |
| IKEA | 341 (8 catture) | optimizely.com 56,9% (SDK terzo di A/B testing) | ikea.com ≈ 27,3% secondo per frequenza, dominio consolidato |

Per Unieuro il traffico verso il dominio proprio dell'azienda è risultato minoritario e frammentato rispetto a un insieme eterogeneo di servizi terzi (ricerca prodotti via Algolia, pagamenti via PayPal/Klarna, geolocalizzazione via Radar, gestione consenso cookie via OneTrust, oltre ad Adjust). Per IKEA, invece, il dominio radice ikea.com risulta secondo per frequenza ma nettamente consolidato, con sottodomini riconducibili a funzioni core dell'applicazione (shop.api.ingka.ikea.com, web-api.ikea.com, chiamate API; shop.static.ingka.ikea.com, contenuti statici; www.ikea.com, api.home-design.ikea.com, appsgtm.ikea.com).

IKEA selezionata come candidato per il test di blocco per-app. Unieuro mantenuta come controesempio: traffico troppo disperso su servizi condivisi con altre app per un blocco mirato affidabile.

## 24.5 Aggiunta delle firme di dominio in feature.cfg

Prima di modificare il file, backup e verifica degli ID già in uso, per evitare il conflitto già affrontato:

cp /etc/appfilter/feature.cfg /etc/appfilter/feature.cfg.bak_pre_ikea

grep -oE "^[0-9]+" /etc/appfilter/feature.cfg | sort -n | tail -5

Risultato: ID più alto in uso 9001 (GooglePlay), scelti 6 nuovi ID liberi, 9010-9015, uno per ciascun dominio IKEA identificato.

Inserimento delle nuove firme, con lo stesso accorgimento già adottato per evitare la corruzione da mancanza di ritorno a capo:

echo "" >> /etc/appfilter/feature.cfg

cat >> /etc/appfilter/feature.cfg << 'EOF'

9010 IKEA_shopapi:[tcp;;;shop.api.ingka.ikea.com;;]

9011 IKEA_shopstatic:[tcp;;;shop.static.ingka.ikea.com;;]

9012 IKEA_webapi:[tcp;;;web-api.ikea.com;;]

9013 IKEA_www:[tcp;;;www.ikea.com;;]

9014 IKEA_homedesign:[tcp;;;api.home-design.ikea.com;;]

9015 IKEA_gtm:[tcp;;;appsgtm.ikea.com;;]

EOF

Verifica dell'esito, righe integre e senza conflitti (nota a margine: nel set cinese esisteva già una firma IKEA preesistente, ID 4025, ma puntava al dominio ikea.cn, irrilevante per l'app in versione internazionale usata nel test):

grep -i ikea /etc/appfilter/feature.cfg

## 24.6 Applicazione della regola e verifica empirica del blocco

uci delete appfilter.rule.app_list

uci add_list appfilter.rule.app_list='9010'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9011'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9012'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9013'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9014'

uci add_list appfilter.rule.app_list='9015'

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

Primo tentativo: l'app IKEA risultava ancora pienamente funzionante, e gli ID 9010-9015 risultavano del tutto assenti da ubus call appfilter dev_list (non “riconosciuti ma non bloccati”, proprio mai comparsi). Diagnosi, coerente con quanto già noto (feature.cfg è il file letto dal demone all'avvio): oaf_rule reload applica la configurazione delle regole (quali ID bloccare), ma non ricarica le firme nuove appena scritte in feature.cfg, che restano note al demone solo dopo un riavvio del servizio.

/etc/init.d/appfilter restart

Riapplicata e verificata la configurazione dopo il riavvio (nessun fenomeno di auto-ripristino dei parametri osservato):

uci show appfilter.rule.app_list

/usr/bin/oaf_rule reload

cat /proc/sys/oaf/enable    # -> 1

cat /proc/sys/oaf/tcp_rst   # -> 1 (necessario: tcp_rst=0 riconosce ma non blocca)

Test reale: chiusura forzata e riapertura dell'app IKEA sul dispositivo di test (necessaria per evitare che una connessione TLS già stabilita in precedenza, senza nuovo ClientHello, sfugga alla firma). Esito: l'app non completa il caricamento, mostrando in modo persistente “Si è verificato un problema. Riprova.” anche premendo “Riprova” più volte.

Conferma lato router, tramite lo stesso comando già usato:

ubus call appfilter dev_list

Riconosciuti 3 dei 6 ID registrati per il dispositivo di test: 9010 (IKEA_shopapi), 9012 (IKEA_webapi), 9015 (IKEA_gtm), accanto, non a caso, ad AppStore (7002) e a una firma cinese preesistente non pertinente (8028). I 3 ID non comparsi (shopstatic, www, homedesign) sono verosimilmente non necessari al blocco osservato: l'app si interrompe già alle prime chiamate API/gtm, prima di arrivare a richiedere contenuti statici, il sito web o la funzione di visualizzazione 3D, indicazione che non tutte le 6 firme aggiunte erano indispensabili, alcune ridondanti per questo scenario d'uso specifico.

Blocco per-app dimostrato con successo: applicazione già installata resa inutilizzabile tramite firme di dominio scoperte dall'analisi del traffico in uso, con lo stesso meccanismo OAF già impiegato per il blocco store-level, senza modificare il dispositivo mobile.

Al termine della verifica, regola rilasciata per riportare il sistema allo stato libero:

uci delete appfilter.rule.app_list

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

## 24.7 Generalizzazione: script parametrico e aggiornamento della pipeline di enforcement

Per riusare lo stesso meccanismo con qualunque altra app verificata in futuro, oaf_block.sh (che blocca sempre e solo gli ID fissi 7002/9001) è stato generalizzato in oaf_block_ids.sh, che accetta in ingresso un elenco arbitrario di ID:

#!/bin/sh

if [ -z "$1" ]; then

echo "Uso: oaf_block_ids.sh <id1> [id2] ..."

exit 1

fi

uci delete appfilter.rule.app_list 2>/dev/null

for id in "$@"; do

uci add_list appfilter.rule.app_list="$id"

done

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

echo "OAF: regole ATTIVE (ID: $*) — blocco applicato"

La pipeline di enforcement (enforcement.ipynb) è stata aggiornata di conseguenza: la policy, prima una singola lista, è ora a due livelli, blocco per-app mirato per le applicazioni con firme di dominio verificate, blocco store-level di ripiego per le altre app di interesse ancora prive di verifica:

POLICY_PER_APP = {"IKEA": ["9010","9011","9012","9013","9014","9015"]}

POLICY_STORE_FALLBACK = ["Canva", "Disney+"]

STORE_IDS = ["7002", "9001"]

Testata in modalità DRY_RUN (nessun comando eseguito realmente sul router) su una cattura di download IKEA reale, proveniente dal dataset precedente: il classificatore riconosce correttamente “IKEA” (confidenza 0.93) e la pipeline decide da sola l'azione corretta (blocco per-app, non store-level), generando il comando SSH atteso (ssh root@192.168.1.1 /root/oaf_block_ids.sh 9010 9011 9012 9013 9014 9015).

25. Fase 21 — Verifica della pipeline di enforcement e conclusioni sperimentali

Si è dimostrato che il blocco per-app di IKEA funziona, ma applicando la regola manualmente da riga di comando sul router. Obiettivo di questa fase è verificare l'intera catena automatizzata descritta nell'idea originale di enforcement: a partire da una cattura di download appena effettuata, la pipeline (notebook enforcement.ipynb) deve riconoscere da sola l'applicazione, decidere l'azione secondo la policy, e inviare essa stessa, non l'operatore, il comando di blocco al router via SSH.

## 25.1 Instabilità dell'ambiente riscontrata durante la sessione

Prima di ottenere un test valido, la sessione ha richiesto un lavoro di diagnosi significativo.

Un primo tentativo di applicare la regola IKEA da riga di comando (per verificare il canale prima di affidarlo alla pipeline) ha prodotto una serie di errori “Invalid argument”. Sospettato in un primo momento un problema di terminazione di riga (il file oaf_block_ids.sh, creato in una sessione precedente da un client Windows, poteva contenere ritorni a capo \r\n anziché \n), corretto con:

sed -i 's/\r$//' /root/oaf_block_ids.sh

La correzione non ha risolto il problema: oaf_rule reload continuava a fallire, stavolta con un solo errore invece di molti. Approfondendo, uci show appfilter non restituiva più nulla: l'intera configurazione UCI del modulo appfilter risultava assente.

Episodio rilevante per la tesi: la configurazione UCI di appfilter era andata completamente perduta, non solo la sezione app_list come nei casi precedenti. Causa identificata: la root partition (98,3 MB totali) era di nuovo esaurita (4 KB liberi), questa volta perché una cattura era stata scritta nel punto di mount /mnt/usb mentre la chiavetta non era effettivamente montata, i file sono quindi finiti sulla partizione di sistema sottostante, invisibili da montata ma occupanti spazio reale (56,8 MB, corrispondenti quasi esattamente allo spazio mancante).

Diagnosi condotta in modo sistematico, prima di intervenire:

df -h /

du -sk /* 2>/dev/null | sort -rn | head -15

Il secondo comando ha escluso i sospetti principali (cache apk, backup di feature.cfg, file in /root) e mostrato una discrepanza tra spazio occupato secondo du e secondo df, sintomo tipico di file scritti sotto un punto di mount non attivo. Confermato smontando e controllando cosa comparisse sotto il mountpoint:

mount | grep usb   # -> non montata

du -sh /mnt/usb    # -> 56.8M

Liberato lo spazio (verificato il contenuto prima di cancellare):

rm -rf /mnt/usb/*

Con spazio disponibile, si è proceduto a ricostruire la configurazione, riscoprendo per questa via un ulteriore problema. Il tentativo di riparazione tramite gestore pacchetti non ha avuto effetto reale nonostante l'esito apparentemente positivo:

apk fix appfilter   # -> OK, ma non ricrea /etc/config/appfilter

Risolto reinstallando da zero il pacchetto luci-app-oaf, scaricato nuovamente dal repository del progetto (stesso URL già usato), che ha ripristinato la sola sezione appfilter.rule. La sezione appfilter.global mancava ancora ed è stata ricostruita manualmente con i valori già noti dalle sessioni precedenti:

uci set appfilter.global=global

uci set appfilter.global.enable='1'

uci set appfilter.global.tcp_rst='1'

uci set appfilter.global.user_mode='0'

uci set appfilter.global.record_enable='1'

Con questi soli valori, oaf_rule reload falliva ancora con un errore “Invalid argument”. Ispezionando il codice sorgente dello script (leggibile, non compilato):

cat /usr/bin/oaf_rule

individuata la causa precisa: la funzione reload_base_config scrive incondizionatamente work_mode e user_mode nei rispettivi file di /proc/sys/oaf/, mentre app_filter_mode ha un valore di ripiego esplicito nello script (${app_filter_mode:-0}). work_mode non era stato impostato, e la scrittura di una stringa vuota nel file del kernel produceva l'errore. Risolto impostando anche i parametri mancanti:

uci set appfilter.global.work_mode='0'

uci set appfilter.global.app_filter_mode='0'

uci set appfilter.global.lan_ifname='br-lan'

Dopo questa correzione, oaf_rule reload è tornato a eseguire senza errori. Persisteva però un'ultima anomalia, riconducibile al fenomeno già documentato: il parametro enable, pur impostato a '1' in UCI, risultava 0 nel file di kernel corrispondente, reload_base_config non lo scrive mai, e impostarlo manualmente (echo 1 > /proc/sys/oaf/enable) produceva un valore che tornava fisso a 0 dopo pochi secondi, verosimilmente riscritto dal demone oafd (variante dello stesso comportamento già osservato come oscillazione, qui manifestato come valore fisso anziché oscillante). Stabilizzato fermando temporaneamente il demone prima di impostare i parametri:

/etc/init.d/appfilter stop

echo 1 > /proc/sys/oaf/enable

echo 1 > /proc/sys/oaf/tcp_rst

Con il demone fermo i valori sono rimasti stabili per l'intera durata dei test successivi (verificato a campione con letture ripetute a intervalli di alcuni secondi). Il costo di questa soluzione è la perdita temporanea di ubus call appfilter dev_list (il log di riconoscimento a livello OAF), non necessario per questo test poiché la classificazione è affidata al modello di traffico, non al riconoscimento a firma di OAF.

Durante un successivo tentativo di cattura, il dispositivo è andato incontro a un riavvio non pianificato, verosimilmente per un calo del segnale Wi-Fi durante il download (rete di test in un ambiente con copertura instabile). La configurazione ricostruita sopra è risultata persistente al riavvio (sezione appfilter completa), mentre il valore di enable è tornato a 0 come atteso, richiedendo di ripetere la sola procedura di stabilizzazione (arresto del demone, reimpostazione dei parametri).

## 25.2 Verifica preliminare del canale SSH non interattivo

Prima di affidare l'invio del comando di blocco alla pipeline, è stato verificato separatamente che il meccanismo con cui Python esegue ssh (il modulo subprocess, che invoca il medesimo eseguibile ssh del sistema operativo, senza possibilità di interazione come l'inserimento di una password) si comportasse in modo identico alla stessa connessione lanciata manualmente da terminale.

ssh root@192.168.1.1 "echo connessione_ok"

Confermato l'accesso non interattivo (nessuna richiesta di password), e ripetuta la stessa verifica dall'interno del kernel Jupyter utilizzato dal notebook, per escludere differenze di ambiente (es. PATH) tra terminale e notebook:

subprocess.run(["ssh", "root@192.168.1.1", "echo", "connessione_ok_da_python"], capture_output=True, text=True, timeout=15)

Risultato: returncode 0, stdout corrispondente, canale confermato affidabile prima del test.

## 25.3 Test: cattura, riconoscimento automatico, blocco reale

Con l'ambiente stabilizzato, è stata effettuata una nuova cattura di download di IKEA (applicazione disinstallata e reinstallata da zero sul dispositivo di test, per garantire un traffico di download genuino e non di aggiornamento), tramite test_cycle.sh adattato per scrivere su /tmp anziché su /mnt/usb (chiavetta non montata in questa sessione):

sed -i 's#/mnt/usb#/tmp#g' test_cycle.sh

./test_cycle.sh ikea

La cattura è stata trasferita al computer di analisi tramite lettura diretta via SSH (percorso su /tmp anziché /mnt/usb, quindi non disponibile dal server web collegato alla chiavetta):

ssh root@192.168.1.1 "cat /tmp/cattura_ikea_TIMESTAMP.pcap" > cattura_ikea_TIMESTAMP.pcap

Nel notebook enforcement.ipynb, impostato DRY_RUN = False e rilanciata la pipeline sulla cattura appena trasferita: il classificatore ha riconosciuto correttamente l'applicazione ("IKEA") con confidenza elevata, la policy ha correttamente selezionato il blocco per-app (non lo store-level), e il comando è stato inviato realmente al router, non più simulato come nei test precedenti in DRY_RUN.

Verifica sul dispositivo di test: l'applicazione IKEA, riaperta dopo chiusura forzata, ha mostrato lo stesso comportamento già osservato ("Si è verificato un problema. Riprova.").

## 25.4 Verifica causale: isolamento dell'effetto della pipeline

Per escludere che il blocco osservato fosse un residuo di una regola applicata manualmente in precedenza (anziché un effetto reale dell'esecuzione della pipeline), è stato condotto un test a due fasi:

- Fase 1: rimossa manualmente ogni regola attiva (uci delete appfilter.rule.app_list, oaf_rule reload) e confermato che IKEA torna a funzionare normalmente

- Fase 2: rilanciata la cella della pipeline sulla stessa cattura, senza alcun intervento manuale sul router, e confermato che IKEA smette nuovamente di funzionare

Verificata inoltre, nello stesso stato di blocco attivo, che un'applicazione non presente nella policy (Calcolatrice) continuasse a funzionare normalmente, a conferma che l'azione applicata dalla pipeline è mirata all'applicazione riconosciuta e non un blocco generico della connettività.

Test completato con successo: a partire da una cattura di download reale, la pipeline ha riconosciuto autonomamente l'applicazione, deciso l'azione secondo la policy e inviato essa stessa il comando di blocco al router, producendo un effetto verificato sia sul dispositivo (applicazione non funzionante) sia sul router (nessuna interferenza con altre applicazioni). L'intervento manuale è stato necessario solo per la cattura del traffico e il trasferimento del file, non per la decisione né per l'esecuzione dell'azione di blocco.

Al termine del test, regola rilasciata e demone riavviato:

uci delete appfilter.rule.app_list

uci commit appfilter

/usr/bin/oaf_rule reload

/etc/init.d/appfilter start

## 25.5 Conclusioni sperimentali sull'enforcement mirato per applicazione

Il lavoro condotto consente di trarre alcune conclusioni, con i relativi limiti, sulla fattibilità del blocco mirato di una singola applicazione a partire dal solo riconoscimento del traffico di rete.

In primo luogo, è stato dimostrato che il blocco per-app è realizzabile con il meccanismo di firme a dominio già disponibile in OpenAppFilter, esteso con domini propri dell'applicazione anziché limitato agli store applicativi. La fattibilità, tuttavia, non è generale: dipende da quanto il traffico generato dall'applicazione durante l'uso sia concentrato verso domini di proprietà dell'azienda, anziché disperso tra servizi di terze parti (SDK di analytics, A/B testing, pagamento, pubblicità) integrati dall'applicazione stessa. Il criterio empirico adottato, una soglia indicativa del 20-25% di traffico verso il dominio radice proprietario, ha permesso di distinguere correttamente, tra i casi analizzati, un candidato idoneo (IKEA, 27,3%, blocco verificato con successo) da un candidato non idoneo (Unieuro, 16,5%, traffico troppo frammentato per un blocco affidabile e mirato). Il criterio è stato validato su un solo caso positivo: la sua generalità ad altre applicazioni non è stata verificata e resta un'ipotesi di lavoro, non un risultato consolidato.

In secondo luogo, e in modo altrettanto rilevante per la valutazione del lavoro, la pipeline realizzata è dimostrativa e semi-automatica, non un sistema di produzione. La ragione non è di natura implementativa ma metodologica, e riguarda la struttura stessa del protocollo di raccolta dati: il riconoscimento dell'applicazione si basa su una cattura del traffico di download (l'unica fase in cui il pattern di traffico è distintivo e classificabile con l'accuratezza descritta), mentre l'individuazione dei domini su cui costruire un blocco per-app richiede una cattura diversa, effettuata in un momento successivo, durante l'uso dell'applicazione già installata, il traffico di download, generato per qualunque applicazione attraverso l'infrastruttura comune dello store, non contiene questa informazione. Le due catture non sono quindi la stessa acquisizione analizzata da due punti di vista, ma due acquisizioni distinte, con scopi e tempistiche diverse: la pipeline automatizza interamente ciò che segue la disponibilità di una cattura di download (classificazione, decisione della policy, invio del comando di blocco), ma non può automatizzare la scoperta di nuove regole per-app, che richiede necessariamente l'intervento dell'operatore per la seconda cattura, l'analisi dei domini e la verifica empirica sul dispositivo prima di poter essere aggiunta alla policy.

Restano manuali, in sintesi, l'avvio e l'arresto della cattura sul router, il trasferimento del file catturato al computer di analisi, e l'intero processo di individuazione e validazione di una nuova regola per-app (cattura d'uso, analisi dei domini, aggiunta della firma, verifica sul dispositivo). Sono invece automatiche, una volta che una cattura di download è disponibile e la policy per un'applicazione è già stata verificata, la classificazione, la decisione dell'azione e l'esecuzione del blocco.

Il risultato dell’enforcement va quindi inteso come una prova sperimentale e dimostrativa: è stato mostrato, su un caso studio verificato, che l'integrazione tra riconoscimento del traffico e controllo di rete mirato per applicazione è tecnicamente realizzabile e automatizzabile, entro i limiti dichiarati e verificati.